EJERCICIO PRÁCTICO | Empresa “Salad”

Calcular la Huella de Carbono (por alcance y la total) producida por una empresa de la industria de la Sal en un mes de producción. (se consideran 21 días trabajados al mes).

Antecedentes generales

- Distancia campamento – planta trabajadores: 10 km.

- Traslado trabajadores campamento - planta: 10 camionetas diesel propiedad de la empresa

- Rendimiento camionetas: 10 km/L.

Equipos para labores de extracción.

Propios

- 1 Cosechadora que consume 6.500 L/mes de Diesel.

- 1 motor eléctrico que consume 57.000 kWh/mes.

- 1 cinta transportadora que consume 7.200 L/mes de Diesel.

- 1 Hidrociclón, usado para lavar el mineral, el cual consume 51.000 kWh/mes de electricidad.

- 3 centrífugas, usadas para separar el líquido del sólido, las cuales consumen en total 8.100 L/mes de bencina.

- 1 horno eléctrico que consume 40.700 kWh/mes de electricidad.

Arrendados

- 1 Máquina raspadora que consume 3.500 L/mes de Diesel.

- 1 Máquina niveladora que consume 1.250 L/mes de Diesel.

Antecedentes del proceso

La empresa extrae 30.000 toneladas de sal al mes.

- Una vez extraída, la sal bruta es llevada en camiones, que transportan 30 t del mineral por viaje (rendimiento de 5 Km/L y propiedad de la empresa) a la planta procesadora y envasadora que se encuentra a 10 km del yacimiento.

- Salad S.A. produce alrededor de 2 t/mes de residuos del tipo domiciliario, los que son depositados en un vertedero que se encuentra a un costado de las instalaciones y que es manejado por la propia empresa.

- Las 30.000 t de sal procesadas y envasadas son llevadas por camiones arrendados con capacidad de transportar 30 t desde la planta procesadora al puerto más cercano que se encuentra a 50 km de la planta (el rendimiento de los camiones es de 5 km/L).

- El destino de la sal es en un 100% a un país que se encuentra a 2.000 km del puerto. El transporte se realiza en barcos tipo Bulk Dry.

Factores de emisión (sólo para fines educativos, no considerarlos reales)

- Factor emisión del sistema eléctrico interconectado: 0,4509 Kg CO2/kWh (valor referencial).

- Factor emisión diesel (equipos estacionarios): 2,73 kg CO2/L

- Factor emisión diesel (equipos móviles): 2,67 kg CO2/L

- Factor emisión bencina (equipos estacionarios): 2,42 kg CO2/L

- Factor emisión bencina (equipos móviles): 2,27 kg CO2/L

- COD Residuos domiciliarios: 0,15 (COD = Carbón Orgánico Degradable)

Emisiones Ton CO2 = (Cantidad residuos (ton) *COD/3)*18,9)

- Factor emisión barco tipo bulk dry: 0,006 Kg CO2 Ton km